全国二级建造师职业资格考试

《水利水电工程管理与实务》2015真题

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

2．经纬仪照准操作的正确步骤是（　）。

A．目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标

B．粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标

C．物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标

D．粗瞄目标→物镜调焦→目镜调焦→准确瞄准目标

【标准答案-建设工程教育网】A

【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是常用测量仪器的使用。经纬仪照准操作的正确步骤：目镜调焦、粗瞄目标、物镜调焦、准确瞄准目标。

【建设工程教育网-考后点评】本题考查的是常用测量仪器的使用。本题与2015年网校开通的基础班练习中心2F311000的第57题基本属于原题。

6.水利工程施工中，根据土的开挖方法和难易程度等将土分为（　）类。

A.3       B.4

C.5       D.6

【标准答案-建设工程教育网】B

【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是土的工程分类。水利水电工程施工中常用土的工程分类，依开挖方法、开挖难易程度等，土分为4类。

【建设工程教育网-考后点评】本题考查的是土的工程分类。本题与2015年网校开通的典型例题（0101）的第10题考查知识点相同。

7.确定大体积混凝土浇筑的分块尺寸和辅层厚度的主要因素是混凝土（　）。

A.运输浇筑能力    B.施工人员数量

C.施工现场环境    D.温度控制措施

【标准答案-建设工程教育网】A

【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是混凝土浇筑与养护。分块尺寸和铺层厚度受混凝土运输能力的限制。

【建设工程教育网-考后点评】本题考查的是混凝土浇筑与养护。本题知识点在2015年基础班课程中有讲解。

10.水利工程施工现场照明使用的行灯电源电压最高为（　）V。

A.6

B.12

C.24

D.36

【标准答案-建设工程教育网】D

【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是现场临时变压器安装和施工照明。使用行灯电源应遵守下列规定：①电源电压不超过36V；②灯体与手柄连接坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿；③灯头与灯体结合牢固，灯头无开关；④灯泡外部有金属保护网；⑤金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

【建设工程教育网-考后点评】本题考查的是现场临时变压器安装和施工照明。本题与2015年网校开通的典型例题（0101）的第10题考查知识点相同。

13.根据《水利建设市场主体信用评价暂行办法》（中水协[2009]39号），水利建设市场主体信用等级中，A级表示信用（　）。

A.好

B.一般

C.很好

D. 较好

【标准答案-建设工程教育网】D

【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是施工投标的条件与程序。A级表示为信用较好。

【建设工程教育网-考后点评】本题考查的是施工投标的条件与程序。本题与2015年网校开通的基础班练习中心2F320000的第27题考查知识点相同。

16.根据《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2014）监理单位对混凝土质量进行跟踪检测时，其试样应不少于承包人检测数量的（　）。

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%

【标准答案-建设工程教育网】C

【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是施工实施阶段监理工作的内容。跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%。

【建设工程教育网-考后点评】本题考查的是施工实施阶段监理工作的内容。本题与2015年网校开通的习题班练习中心2F320000的第48题考查知识点相同。

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

21.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），确定临时水工建筑物级别的依据包括（　）等。

A.气候环境   　B.保护对象

C.失事后果   　D.抗震烈度

E.使用年限

【标准答案-建设工程教育网】BCE

【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是水工建筑物等级划分。确定临时性水工建筑物级别的依据包括保护对象、失事后果、使用年限以及导流建筑物规模。

【建设工程教育网-考后点评】本题考查的是水工建筑物等级划分。本题与2015年网校开通的典型例题（0101）的第1题考查知识点相同。

24.下列混凝土拌合方式中，属于二次投料的是（　）。

A.预拌水泥砂浆法 　　 B. 预拌水泥净浆法

C.预拌水泥裹砂法　　　D. 预拌水泥砂石法

E.预拌砂石法

【标准答案-建设工程教育网】AB

【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是拌合方式。二次投料法可分为预拌水泥砂浆及预拌水泥净浆法。

【建设工程教育网-考后点评】本题考查的是拌合方式。本题与2015年网校开通的习题班练习中心2F313000的第30题考查知识点相同。

25.下列作业类别中，属于特殊高处作业的有（　）。

A.雨天高处作业   B.夜间高处作业

C.雾霾高处作业   D.高原高处作业

E.抢救高处作业

【标准答案-建设工程教育网】ABE

【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是高处作业的标准。特殊高处作业又分为以下几个类别：强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间髙处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。

【建设工程教育网-考后点评】本题考查的是高处作业的标准。本题与2015年网校开通的习题班练习中心2F313000的第41题考查知识点相同。

28.根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012]581号），水利工程建设质量方针包括（　）。

A.坚持质量第一     B.坚持以人为本

C.坚持安全为先     D.坚持诚信守法

E.坚持夯实基础

【标准答案-建设工程教育网】BCDE

【建设工程教育网-名师解析】本题考查的是水利工程项目法人质量管理的内容。水利工程建设质量方针是“五个坚持”，即“坚持以人为本、坚持安全为先、坚持诚信守法、坚持夯实基础、坚持创新驱动”。

【建设工程教育网-考后点评】本题考查的是水利工程项目法人质量管理的内容。本题知识点在2014年基础班课程中有过讲解。